邀标书

：

浙江建研科之杰新材料有限公司现决定对1套20立方不锈钢反应釜采购进行公开招标。你单位已通过初步审查，现邀请你单位按招标文件规定的内容参加投标。

- 对投标人的要求：

- 具有法人资格、有生产能力、能在国内合法销售和提供相应服务的国内外制造商或代理商；

- 成立并正常生产超过3年；（提供有效证明材料）

- 须获得ISO9000质量管理体系资格认证；

- 投标文件送交的截止时间为2015年 09 月 30 日 17 时，投标文件必须在上述时间之前送交至我司。

- 请在收到本邀请书24小时（以发出时间为准）内，以书面方式回函确认。如果你单位不准备参与投标，亦请尽快通知我们，谢谢合作。

投标文件寄送地址：浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇荆杨路5号

邮编：

电话：18965109484

传真：

联系人：张攀峰

招标人：浙江建研科之杰新材料有限公司

2015 年 09月 17 日

- 投标人须知

- 要求

投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性；

投标文件需按本节3的要求和顺序装订成册；

所有复印件均需加盖公章。

以上要求如有不符，投标将被视为废标，特殊情况请说明。

- 招标文件组成

      - 投标邀请书；

      - 招标书

      - 附件：投标表格格式。

- 投标文件组成

- 封面（格式见附件1）；

- 投标文件资料清单（格式见附件2）；

- 投标人资格证明文件（营业执照、组织机构代码证、税务登记证含地税、国税、纳税人证明）；

- 如涉及特种行业，投标人需提供资质证明；

- 企业生产及检验所依据的国标或企标复印件（企标中应有明确的出厂检验指标参数）；

- 设备技术文件（图纸、参数、说明等），详见技术要求部分；

- 设备报价表（格式见附件3）；

- 售后服务承诺及优惠服务方法；

- 招标书文件（需盖章）和招标文件电子版1份（光盘）。

- 投标文件的签署及规定

投标文件须打印并由投标方法人代表或委托代理人签署,投标文件中不许有涂抹或改写,电报、电话、传真形式的投标概不接受。

- 投标文件的密封和标记

投标方只需准备1份投标文件，用文件袋密封，封口处加盖骑缝公章。

- 该招标文件条款与中标后签订的合同具有同等法律效力，如参加投标，则说明投标人完全同意本招标文件条款，否则请勿投标。

- 中标通知后7个工作日内签订合同。

- 设备情况及技术要求

- 设备采购数量及规格：20立方不锈钢反应釜1套

- 技术要求

- 反应釜内径为3000mm，壁厚12mm，为304不锈钢外半管缠绕加内盘管形式反应釜；

- 反应釜搅拌轴规格为φ133×10，离出料口底部垂直高度保持250mm间距；

- 外半盘管直径为φ108×6，中心距为200mm，缠绕范围包括下封头，外半管在下封头出口离反应釜出料口间距为400-500mm；内盘管直径为φ57×5，内盘管中心间距为150mm，内外盘管均采用304不锈钢材质；

- 搅拌桨形式定为上两层为两片浆式桨叶，最下层为推进式三片桨叶，材质为304不锈钢，测温导管长度为2600mm，最底端敞口，导管中段开孔，直径20mm，间距200mm；

- 反应釜采用支腿型式，出料口离地面高度为1000mm，支腿采用碳钢材质，需要保证牢固安全，如因此而产生的损失，设备供方需要付全责；

- 反应釜采用上平顶下封头的形式，上平顶盖开口情况：除搅拌口及人孔外，需要1个DN50温度计口，1个DN80备用口，3个DN50备用口，1个DN65备用口，2个DN125视镜口；下封头开口情况：1个DN125出料口，离出料口300-400mm处加装一个DN40取样口（取样口管道上翘约10°），内外盘管进出口为DN50；

- 除反应釜支腿为碳钢材质外，剩余反应釜封头、法兰、人孔等均采用304不锈钢材质

- 电机和减速机采用中上档次品牌。电机为防爆电机，功率22kw；减速机为螺旋锥形式；

- 报价中需要详细体现如下详细内容：设计图纸、钢板厚度、电机、减速机品牌、搅拌桨、密封件部件等；

- 安装调试时必须派人到现场指导并确认，费用自理；

（11）产品质保期1年，以验收合格后开始计算，如有更优惠服务请说明。

3.设备报价要求

- 报价为一次性报价，不再另行议价；

- 报价总价需含17%增值税（含运输等费用），除此之外，招标人不再另行支付其他任何费用；

- 运输方式确定后，不得更改其他方式致使运费变动；

- 设备报价表格式见附件3，也可自拟，但必须符合以上要求。

- 其他要求

- 所投标设备必须为投标人自行生产；

- 到货地点：浙江省嘉善县天凝镇荆杨路5号浙江建研科之杰厂内；

- 工期：合同签订后40天以内到厂，如有调整，另行协商；

- 投标人需按照设备图纸制作，并将图纸作为合同的附件。

- 付款方式

- 合同签订后，预付一部分设备款项；

- 设备全部安装完毕，试运行合格后，支付除质保金之外的全部验收款项；

- 预留中标价的 5%作为质保金，质保期为1年，质保期满后7日内一次性付清，不计利息。

- 原则上按以上付款方式，投标人如有更优惠的付款方式请注明，付款方式将作为评标的重要依据。

- 违约责任

- 买方与设备供方签订合同后，除产生法律认可的不可抗力因素外，否则无论今后发生何种情况（如包括材料价格涨跌等），设备供方均不得违约，否则应赔偿所签协议双倍金额的赔偿金；

- 若设备供方提供的设备未能通过验收或未达到承诺的质量及技术要求，则除无条件更换外，还应赔偿与所签协议等额的赔偿金；

- 若设备供方未能履行售后服务承诺，则每发生一次，设备供方应承担我方因此而采取其它措施所产生的一切费用；

- 若设备供方未能及时送货至买方指定地点，则每逾期一个日历天，按合同总价的3‰赔偿买方。

附件1

20立方不锈钢反应釜采购

投标文件

投标人：         （盖章）

联系人：

联系电话：

招标人：浙江建研科之杰新材料有限公司

附件2

投标文件资料清单

| 序号 | 文件名称 | 份数 |
| --- | --- | --- |

附件3

设备报价表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |