设备采购招标文件

设备名称：反应釜、高位罐、复配釜

招   标   人：浙江百和混凝土外加剂有限公司

编制日期：2018年04月28日

投标邀请书

：

浙江百和混凝土外加剂有限公司现决定对项目的 反应釜、高位罐、复配釜  设备进行公开招标，现邀请你单位按招标文件规定的内容参加投标。

- 对投标人的要求：

- 具有法人资格、有生产能力、能在国内合法销售和提供相应服务的国内外制造商或代理商；

- 成立并正常生产超过3年；（提供有效证明材料）

- 须获得ISO9000质量管理体系资格认证；

- 投标文件送交的截止时间为2018年 05 月 10 日 18 时，投标文件必须在上述时间之前送交至我司。

- 请在收到本邀请书24小时（以发出时间为准）内，以书面方式回函确认。如果你单位不准备参与投标，亦请尽快通知我们，谢谢合作。

- 设备到货地址：浙江省兰溪市女埠镇女埠工业园B区

- 投标文件寄送地址—浙江省兰溪市女埠镇女埠工业园B区（浙江百和混凝土外加剂有限公司）；收件人—刘晓霞；联系电话—13665890176

- 对设备图纸有什么疑问请咨询联系人：李仁茂，联系电话：18695679359。

招标人：浙江百和混凝土外加剂有限公司

招标书

- 投标人须知

- 要求

投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性；

投标文件需按本节3的要求和顺序装订成册；

所有复印件均需加盖公章。

以上要求如有不符，投标将被视为废标，特殊情况请说明。

- 投标方需缴纳投标保证金5000元。若未中标，招标人将于5个工作日内退回保证金；若中标，招标人将在合同签订后与采购预付款一并支付返还；若中标后拒签合同，则招标人不再返还保证金。

- 投标保证金以银行转账方式缴纳，转账帐号名称：浙江百和混凝土外加剂有限公司，开户行：兰溪市建行支行，帐号：33001676127053002595。

- 招标文件组成

      - 投标邀请书；

      - 招标书。

      - 附件：投标表格格式。

      - 设备示意图（5页）

- 投标文件组成

- 封面（格式见附件1）；

- 投标文件资料清单（格式见附件2）；

- 投标人资格证明文件（营业执照、压力容器制造许可证）；

- 企业生产及检验所依据的国标或企标复印件（企标中应有明确的出厂检验指标参数）；

- 设备技术文件（详细图纸、参数、说明等），详见技术要求部分；

- 设备报价表（格式见附件3）；

- 售后服务承诺及优惠服务方法；

投标文件须打印并由投标方法人代表或委托代理人签署,投标文件中不许有涂抹或改写。

- 投标文件的密封和标记

投标方只需准备1份投标文件，用文件袋密封，封口处加盖骑缝公章。

- 该招标文件条款与中标后签订的合同具有同等法律效力，如参加投标，则说明投标人完全同意本招标文件条款，否则请勿投标。

- 中标通知后10个工作日内签订合同。

- 设备情况及技术要求

- 设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质 | 型式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜 | 20000L | 台 | 2 | 304 | 内外盘管 |  |
| 2 | 高位罐 | 2000L | 台 | 2 | 搪瓷玻璃 | 内衬搪瓷玻璃 | 外防腐（浅蓝色） |
| 3 | 高位罐 | 1500L | 台 | 6 | 搪瓷玻璃 | 内衬搪瓷玻璃 | 外防腐（浅蓝色） |
| 4 | 高位罐 | 6000L | 台 | 1 | 304 |  |  |
| 5 | 复配釜 | 25000L | 台 | 2 | 304 |  |  |

- 技术要求

- 各设备工作压力、工作温度及要求详见附件图；

- 反应釜内外盘管要求以整段管道焊接，不得以小管拼接；焊缝及周围焊渣要求打磨清除；釜体上各切割孔壁需光滑平整；

- 减速机类型见各图纸基本参数要求，电机要求：防护等级IP55，防爆等级dⅡBT4，选用中高端电机（南洋、大中、皖南等）；

- 不锈钢设备各开口短管及法兰均采用304材质，搪瓷玻璃设备需外防腐，防腐漆颜色为浅蓝色；

- 质保期12个月，以验收合格后开始计算，如有更优惠服务请说明；

- 反应釜出厂技术文件和资料

- 产品使用说明书；

- 产品合格证、产品质量证明书；

- 压力容器产品安全质量监督检验证书（仅压力容器需提供）；

- 设备竣工图（含cad电子版）；

- 随机附件及零部件清单；

- 设备报价要求

- 报价需含16%增值税、含运费,一票制结算；

- 报价清单应包含设备本体、电机、减速机、搅拌桨、密封件等单价、总运费等；

- 报价中所含配套件价格需明确，如电机、减速机、机械密封等，配套件价格保证在3年内不变动；

- 运输方式确定后，不得更改其他方式致使运费变动；

- 设备报价表格式

见附件3，也可自拟，但必须符合以上要求。

- 其他要求

- 所投标设备必须为投标人自行生产，否则招标人有权扣罚设备款项；

- 供货期：改造进度需要其中一台25000L复配釜要提前到货，供货周期为20天（合同生效起计），其余设备50天内到货；

- 招标人根据项目进度要求，有权利将需要提前到货的一台25000L复配釜的招标需求从该招标内容中取消。

- 反应釜搅拌器安装调试时必须派人到现场指导并确认，费用自理。

- 付款方式

- 签订合同后，7个工作日内发包方以电汇或承兑汇票方式预付20%货款；

- 设备全部到买方指定地点，通过买方验收并当发包方收到合同全额增值税专票后，7个工作日内以电汇或承兑汇票方式支付至合同价的95%；

- 预留合同价的 5%作为质保金，质保期满后7个工作日内一次性付清，不计利息；

- 原则上按以上付款方式，如有更优惠的付款方式请注明，付款方式将作为评标的重要依据。

- 违约责任

- 买方与设备供方签订合同后，除产生法律认可的不可抗力因素外，否则无论今后发生何种情况（如包括材料价格涨跌等），设备供方均不得违约，否则应赔偿所签协议双倍金额的赔偿金；

- 若设备供方提供的设备未能通过验收或未达到承诺的质量及技术要求，则除无条件更换外，还应赔偿与所签协议等额的赔偿金；

- 若设备供方未能履行售后服务承诺，则每发生一次，设备供方应承担我方因此而采取其它措施所产生的一切费用；

- 若设备供方未能及时送货至买方指定地点，则每逾期一个日历天，按合同总价的3‰赔偿买方。

附件1

投标文件

投标人：         （盖章）

联系人：

联系电话：

招标人：浙江百和混凝土外加剂有限公司

附件2

投标文件资料清单

| 序号 | 文件名称 | 份数 |
| --- | --- | --- |

附件3

设备报价表

| 设备名称 | 规格 | 各部件单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 釜体 | 电机 | 减速机 | 搅拌桨 | 密封件 | 运费 |  | 总价 |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |