设备采购招标文件

设备名称：反应釜

招   标   人：福建科之杰新材料有限公司

编制日期：2016年12月08日

投标邀请书

：

福建科之杰新材料有限公司现决定对该项目的  反应釜  设备进行公开招标，现邀请你单位按招标文件规定的内容参加投标。

- 对投标人的要求：

- 具有法人资格、有生产能力、能在国内合法销售和提供相应服务的国内外制造商或代理商；

- 成立并正常生产超过3年；（提供有效证明材料）

- 须获得ISO9000质量管理体系资格认证；

- 投标文件送交的截止时间为2016年 12 月 16 日 17 时，投标文件必须在上述时间之前送交至我司。

- 请在收到本邀请书24小时（以发出时间为准）内，以书面方式回函确认。如果你单位不准备参与投标，亦请尽快通知我们，谢谢合作。

投标文件寄送地址：福建省厦门市火炬高新区（翔安）产业区内垵中路169号设备到货地址：福建省漳州市漳州开发区汤阳工业园汀江路3号

电话：18965285130

传真：592-7628392

联系人：熊书发

招标人：福建科之杰新材料有限公司

招标书

- 投标人须知

- 要求

投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性；

投标文件需按本节3的要求和顺序装订成册；

所有复印件均需加盖公章。

以上要求如有不符，投标将被视为废标，特殊情况请说明。

- 投标方需缴纳投标保证金5000元。若未中标，招标人将于5个工作日内退回保证金；若中标，招标人将在合同签订后与采购预付款一并支付返还；若中标后拒签合同，则招标人不再返还保证金。

- 招标文件组成

      - 投标邀请书；

      - 招标书。

      - 附件：投标表格格式。

- 投标文件组成

- 封面（格式见附件1）；

- 投标文件资料清单（格式见附件2）；

- 投标人资格证明文件（三证、压力容器制造许可证）；

- 企业生产及检验所依据的国标或企标复印件（企标中应有明确的出厂检验指标参数）；

- 设备技术文件（详细图纸、参数、说明等），详见技术要求部分；

- 设备报价表（格式见附件3）；

- 售后服务承诺及优惠服务方法；

投标文件须打印并由投标方法人代表或委托代理人签署,投标文件中不许有涂抹或改写。

- 投标文件的密封和标记

投标方只需准备1份投标文件，用文件袋密封，封口处加盖骑缝公章。

- 该招标文件条款与中标后签订的合同具有同等法律效力，如参加投标，则说明投标人完全同意本招标文件条款，否则请勿投标。

- 中标通知后7个工作日内签订合同。

- 设备情况及技术要求

- 设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质 | 型式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜 | 15000L | 台 | 2 | 304 | 支耳式，内外盘管 |  |
| 2 | 反应釜 | 10000L | 台 | 1 | 304 | 支耳式，内外盘管 |  |

- 技术要求

- 釜内：温度：室温~100℃；压力：常压：顶部不需做封头，做平盖；测温导管要求至少伸至距釜底1m，测温导管底部要固定，避免晃动；

- 外盘管低压蒸汽加热，内盘管冷却水循环冷却；外盘管直径108，管中心距160，从釜底盘至釜侧壁支耳高度；内盘管直径76，管中心距120，从釜底盘至支耳高度；

- 设备挂在招标人已建设完成的混凝土梁上，预留设备孔洞尺寸为：15000L预留孔为2350mm×2350mm；10000L预留孔为2100mm×2100mm支耳上方空间高度为6m，下方空间高度为4m；投标方根据该尺寸设计反应釜外形尺寸，确保能够安装；

- 设备内外盘管要求以整段管道焊接，不得以小管拼接；焊缝及周围焊渣要求打磨清除；釜体上各切割孔壁需光滑平整；

- 电机要求：功率11kw，防护等级IP55，防爆等级dⅡBT4；选用中高端电机（南洋、大中、皖南等）；

- 减速机为螺旋锥减速机（60r/min）；

- 搅拌为三层浆式，直径请设计至安装允许的最大尺寸；

- 不锈钢釜各开口短管及法兰均采用304材质；

- 反应釜顶部开口：6个DN50法兰口（短管伸入釜内100mm）；1个DN100进料口（短管伸入釜内100mm）；1个凹陷式投料方孔（500mm×500mm，带304密封盖及304滤网（孔径40mm））；1测温导管口；2个视镜口。

- 反应釜底部开口：DN100出料口，DN25取样口；

- 反应釜底侧部开口：2个DN80底侧部上翘45°法兰口；

- 反应釜盘管开口按厂家标配；

- 质保期24个月，以验收合格后开始计算，如有更优惠服务请说明；

- 反应釜出厂技术文件和资料

- 产品使用说明书；

- 产品合格证、产品质量证明书；

- 压力容器产品安全质量监督检验证书；

- 竣工图；

- 随机附件及零部件清单；

- 设备报价要求

- 报价需含17%增值税、含运费,一票制结算；

- 报价清单应包含反应釜本体、电机、减速机、搅拌桨、密封件等单价、总运费等；

- 报价中所含配套件价格需明确，如电机、减速机、机械密封等，配套件价格保证在3年内不变动；

- 运输方式确定后，不得更改其他方式致使运费变动；

- 设备报价表格式

见附件3，也可自拟，但必须符合以上要求。

- 其他要求

- 所投标设备必须为投标人自行生产，否则招标人有权扣罚设备款项；

- 供货期：45天内；

- 安装调试时必须派人到现场指导并确认，费用自理。

- 付款方式

- 签订合同后，7个工作日内发包方以电汇或承兑汇票方式预付20%货款；

- 设备全部到买方指定地点，通过买方验收并当发包方收到合同全额增值税专票后，7个工作日内以电汇或承兑汇票方式支付中标价的95%；

- 预留中标价的 5%作为质保金，质保期满后7个工作日内一次性付清，不计利息；

- 原则上按以上付款方式，如有更优惠的付款方式请注明，付款方式将作为评标的重要依据。

- 违约责任

- 买方与设备供方签订合同后，除产生法律认可的不可抗力因素外，否则无论今后发生何种情况（如包括材料价格涨跌等），设备供方均不得违约，否则应赔偿所签协议双倍金额的赔偿金；

- 若设备供方提供的设备未能通过验收或未达到承诺的质量及技术要求，则除无条件更换外，还应赔偿与所签协议等额的赔偿金；

- 若设备供方未能履行售后服务承诺，则每发生一次，设备供方应承担我方因此而采取其它措施所产生的一切费用；

- 若设备供方未能及时送货至买方指定地点，则每逾期一个日历天，按合同总价的3‰赔偿买方。

附件1

反应釜 设备

投标文件

投标人：         （盖章）

联系人：

联系电话：

招标人：福建科之杰新材料有限公司

附件2

投标文件资料清单

| 序号 | 文件名称 | 份数 |
| --- | --- | --- |

附件3

设备报价表

| 反应釜名称 | 规格 | 各部件单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 釜体 | 电机 | 减速机 | 搅拌桨 | 密封件 |  |  | 总价 |
| 总运费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |